Fortsetzung zu Kap. 3: Bildoperationen

# 3.5  Morphologische Operationen

Morphologie = Formenlehre

Idee:

über flexible Festlegung eines strukturierenden Elements (Maske) Einfluss auf zu extrahierende Formen nehmen

morphologische Operatoren sind nichtlinear

Spezialgebiet: "mathematische Morphologie" (Begr. v. G. Matheron & J. Serra in Frankreich, Analyse poröser Materialien)

- Kantenextraktion

- Texturanalyse

- Analyse von Größenverteilungen

- Skelettierung von Objekten

- gezielte Vergröberungen von Bildern

- pixelbasierte Klassifikationsverfahren

- ...

Hilfsmittel:

A  B   Vereinigungsmenge

A  B   Schnittmenge

CA        Komplement

IA          identischer Mengenoperator: IA = A

für Teilmengen von Rn :

A + B = { x | x = a+b, aA, bB }  Mengen-Summe (Minkowski-Summe)

A – B = { x | bB: x+b  A }  Mengen-Differenz

Bx = B + {x} = um x verschobene Kopie der Menge B

"Strukturelement" B: Menge von Pixeln in der Gitterebene, mit Festlegung des Nullpunktes

Definition der beiden morphologischen Basis-Operatoren "Dilatation" und "Erosion"

(Achtung: Großes Definitions-Wirrwarr in der Lit.! – Hier weitgehend nach Soille 1998)

- Definitionen zunächst für Binärbilder.

Gegeben: ein strukturierendes Element B und eine Menge X.

Dilatation (auch: Dilation)

DB(X) = alle diejenigen Punkte, für die das strukturierende Element, dorthin verschoben, die Menge X trifft

= { x | Bx  X   }

gleichwertig:

= { x | bB: x+b  X }

= X – b1  X – b2  ...         (bi  B)

=b∈BX−b

= { x | x = a – b, aX, bB}

= X + (–B)                            (–B: die am Nullpunkt

gespiegelte Menge B)

Beispiel:

aus der schraffierten Menge X wird durch Dilatation mit dem Strukturelement B die rechts gezeigte Menge.

duale Operation:

## Erosion

EB(X) = alle diejenigen Punkte, für die das strukturierende Element, dorthin verschoben, ganz in X liegt

= { x | Bx  X }

gleichwertig:

= { x | bB: x+b  X }

= X–b1  X–b2  ...        (bi  B)

=intersectb∈BX−b

= X – B

Verallgemeinerung der Basisfunktionen auf Grauwertbilder:

Sei f–b die um (–b) verschobene Intensitätsfunktion f,

also f–b(x) = f(x+b).

Ersetze in obiger Def. die Vereinigungsmenge durch das Maximum und die Schnittmenge durch das Minimum.

DB(f)(x) = max { f–b(x) | bB } = max { f(x+b) | bB }

EB(f)(x) = min { f–b(x) | bB } = min { f(x+b) | bB }

- für die charakteristische Funktion fX einer Menge X läuft dies auf die alte Def. heraus

- D und E erweisen sich damit als Verallgemeinerung des Max- bzw. Min-Operators

- anschauliche Interpretation: Dilatation bzw. Erosion der (3D-) Menge unter dem Graphen von f.

weitere Verallgemeinerung: auch statt B kann eine Intensitätsfunktion genommen werden ("B nicht flach")

Def. für Funktionen f und B

(D(B) Definitionsbereich von B):

DB(f)(x) = max { f(x+b) + B(b) | b  D(B) }

EB(f)(x) = min { f(x+b) – B(b) | b  D(B) }

- Beachte: den Spezialfall (B Menge; man sagt: "B flach") erhält man hieraus durch eine Funktion B, die auf ihrem Definitionsbereich 0 ist.

- Anschauliche Interpretation auch hier: Dilatation bzw. Erosion der Menge unter dem Graphen von f, jetzt durch ein dreidimensionales Strukturelement.

Beispiel für Grauwert-Dilatation mit nichtebenem Strukturelement (vereinfacht auf nur eine 1D-Ortskoordinate):

(aus Bässmann & Kreyss 1998)

Analog für die Erosion:

Eigenschaften von Dilatation und Erosion:

- Dualität:

E = CDC

D = CEC

- Verschiebungsinvarianz:

(D(fc)) = (D(f))c

(E(fc)) = (E(f))c

- Monotonie:

f  g   D(f)  D(g), E(f)  E(g)

- Distributivgesetze bzgl. punktweisem Minimum und Maximum von Funktionen

- Zusammensetzung von Dilatationen und Erosionen:

DBDA = D(D–BA)

EBEA = E(D–BA)

Wirkung von Erosion und Dilatation bei Binärbildern

(Erosion EB, Originalbild B, Dilatation DB):

(aus Voss & Süße 1991)

Einsatz zur Manipulation von Kantenbildern aus der klassischen Filterung:

(b), (c) Erosionen von (a);  (d), (e) Dilatationen aus (b), (c) (aus Haberäcker 1991)

Extraktion von Konturen:

Adaptive Kontrastverbesserung:

Zusammengesetzte morphologische Operationen:

Öffnung (Opening): OB = D–BEB

(für symmetrisches B ist O = DE)

bewirkt Aufbrechen von Regionen an Stellen, wo nur schwacher Zusammenhang bestand

Schließung (Closing): SB = E–BDB

(für symmetrisches B ist S = ED)

schließt kleine Zwischenräume

Eigenschaften:

- Idempotenz

OO = O, SS = S

- Dualität

S = COC, O = CSC

- Schließung extensiv, Öffnung anti-extensiv:

O  I  S

- Monotonie:

f  g   O(f)  O(g), S(f)  S(g)

a: Schließung

b: Öffnung

Öffnung: Abtragen "ausgefranster" Bereichsränder, Eliminieren kleiner Partikel

Schließung: schließt Lücken zwischen "Fransen"

Anwendung zur Rauschunterdrückung (erst schließen, dann öffnen):

B

DB               SB=EDB            EEDB           OSB=DEEDB

(aus Voss & Süße 1991)

Einsatz spezieller strukturierender Elemente zur Detektion von Binärbildanteilen mit bekannter Form

Beispiel: Rechteck in der Mitte des Originalbildes:

(aus Bässmann & Kreyss 1998)

Öffnung zur Hintergrundschätzung, XOR liefert interessierende Bereiche, zweites Opening filtert gewünschten Bereich heraus

Übertragung der Vorgehensweise auf Grauwertbilder:

Beispiel mit AdOculos (aus Bässmann & Kreyss 1998, S. 263ff.):

Weitere abgeleitete morphologische Operationen

Dilatationsresiduum:		Drf = Df – f

Erosionsresiduum:		Erf = f – Ef

Zylinderhut-Transformationen:

Weißer Zylinderhut:		WZH(f) = f – Of

Schwarzer Zylinderhut:	SZH(f) = Sf – f

Einsatz des Zylinderhuts zur Shadingkorrektur:

(aus Soille 1998)

Zusammengesetztes strukturierendes Element

B = (B1, B2):

- B1 und B2 sind disjunkt

- besitzen denselben Bezugspunkt (Nullpunkt)

Alles-oder-Nichts-Transformation

Idee: Extraktion von Pixeln, die eine durch (B1, B2) gegebene Nachbarschaftskonfiguration besitzen

"Passt die erste Menge in die Bildobjekte hinein, während gleichzeitig die zweite Menge die Bildobjekte nicht berührt (d.h. in den Hintergrund hineinpasst)?"

ANTB(X) = { x | (B1)x  X und (B2)x  CX }

= EB1X  EB2CX

Verdünnung eines Binärbildes bzgl. eines zusammengesetzten strukturierenden Elementes B:

X  B = X \ ANTB(X)   (Mengendifferenz)

(auf Grauwertbilder verallgemeinerbar, s. Soille 1998, S. 140ff.)

Verdickung:

analog mit Vereinigungsmenge statt Mengendifferenz

Skelettierung

Ziele:

- pixelbreite Konturen

- aus Flächen Formbeschreibungen generieren

- Strichzeichnungen durch Scanner oft "zu dick" - Bildverbesserung

Beispiel:

(aus Bässmann & Kreyss 1998)

Prinzip:

Erosion vom Rand bis zur Mitte des Objekts (Skelettlinie)

bessere Verfahren als das oben gezeigte:

Erosion + bestimmte Bedingungen

- Skelettlinie darf nur 1 Pixel breit sein

- muss in der Mitte des Objekts verlaufen

- darf sich bei weiteren Schritten nicht weiter verändern

 Verwendung bestimmter strukturierender Elemente, die nur dann abtragen, wenn Punkte keine Skelettpunkte sind

Verwendung von ANT und Verdünnung

Anwendung: z.B. Extraktion der Schnittpunkte von Gitterlinien

(aus Soille 1998)

Vorteile der morphologischen Bildoperationen:

- komplexe Bildverarbeitungsaufgaben können auf einfache Basisoperationen auf Pixelebene zurückgeführt werden

- diese Grundoperationen basieren letztlich auf Boolescher Algebra

- die Verfahren sind hochgradig parallelisierbar

 Hardware-freundlich