2. Das digitale Bild und seine Eigenschaften

Digitales Bild:

Matrix  f = (fm,n),   m = 0; 1; ..., mmax,  n = 0; 1; ..., nmax

Werte fm,n entsprechen Helligkeiten (brightness) oder anderen Größen

fm,n  { 0; 1 }:  Binärbild

fm,n  { 0; 1; ...; Max} :  Grauwertbild

fm,n  { 0; 1; ...; Max}  { 0; 1; ...; Max}  { 0; 1; ...; Max}:

Farbbild für Farbmodell mit 3 Komponenten

(RGB, YIQ, HSV, HLS...)

fm,n  { 0; 1; ...; Max}  { 0; 1; ...; dmax }: attributiertes

Grauwertbild, z.B. mit Tiefeninformation

räumliche Auflösung eines Bildes f : (mmax+1, nmax+1)

spektrale Auflösung: Bandbreite des Frequenzbereichs

des verwendeten Sensors bei der Aufnahme

radiometrische Auflösung: Anzahl unterscheidbarer

Graustufen (Max+1)

zeitliche Auflösung (bei Bildfolgen): Zeitintervall

zwischen 2 aufeinanderfolgenden Einzelbildern

Bilder werden auch aufgefasst als:

- Linearkombination einfacher, 2-dim. Basisfunktionen (z.B. trigonometrische Funktionen: Fourier-Analyse)   Bild im math. Modell als kontinuierliche Funktion f: R2  R

- Realisierung stochastischer Prozesse   (  Anwendung beschreibender und schließender Statistik)

Digitalisierung (Sampling, Abtastung)

Rasterung auf 2D-Bildmatrix

mathematisch: Abb. einer 2-dim. Bildfunktion mit kontinuierlichem Definitionsbereich auf digitales Bild im obigen Sinne, also auf 2-dim. Matrix mit diskretem Def.bereich.

f(x1, x2)  fm,n            x1, x2  R,   m, n  Z

Bildpunkt auf dem Gitter: Pixel (picture element)

(manchmal auch Pel)

Digitalisierung immer verbunden mit Informationsverlust

– oft auch mit Verfälschungen des ursprüngl. Bildes

Moiré-Effekt:

links Originalbild: zwei eindim. Gitter mit verschiedenen Linienabständen, rechts wird die Digitalisierung durch Überlagerung eines 2-dim. Rasters simuliert

(aus Jähne 1993)

= Spezialfall eines Aliasing-Phänomens

1-dimensionales Analogon:

Abtastung einer Sinusschwingung mit einem Abtastintervall, das in der Nähe der Wellenlänge liegt

 es entsteht eine "Scheinschwingung" mit großer Wellenlänge

Erklärung der Aliasing-Phänomene:

Übergang vom 2-dim. Ortsraum in den 2-dim. Frequenzraum (Fourier-Transformation)

(Beichel 2002)

in den folgenden Formeln benötigen wir eine Verknüpfung von Funktionen, g = f * h :

(Kommutativität)

Hinsichtlich der Fouriertransformation gilt eine Dualität zwischen Faltung und punktweiser Multiplikation:

Beispiele für die Anwendung der FT:

(oben: Ausgangsbild, unten: Transformation in den Frequenzraum)

zurück zur Digitalisierung:

die Abtastfunktion ist ein "Kamm" aus vielen Nadelimpulsen (Dirac-Impulsen )

die abgetastete Funktion entsteht durch (punktweise) Produktbildung mit diesem "Abtast-Nagelbrett":

Dem Deltakamm ("Nagelbrett") im Ortsraum entspricht im Frequenzraum auch eine Gitterfunktion, das reziproke Gitter (wichtig in der Kristallographie / Röntgenstrukturanalyse, Interferenzbilder!)

dem Produkt entspricht im Frequenzraum nach dem Dualitätssatz eine Faltung mit dem reziproken Gitter,

was im Ergebnis einer periodischen Wiederholung der transformierten Funktion F(u,v) (des "Bildspektrums") gleichkommt:

Beispiel (1-dimensional):

Aliasing kann verhindert werden, wenn die Ausgangsfunktion (das Ausgangsbild) ein bandbegrenztes Spektrum hat (also hohe Frequenzen unterdrückt sind;

F(u,v) = 0 für |u|>U, |v|>V mit Schranken U, V):

Dann kann man dafür sorgen, dass die Gitterabstände x, y klein genug sind, dass keine Überlappung der Spektren im Frequenzraum der mit dem reziproken Gitter gefalteten Funktion auftritt.

# Abtast-Theorem von Shannon

Das heißt:

Das Abtastintervall sollte um mehr als den Faktor 2 kleiner sein als das kleinste interessierende Detail im Bild.

2U, 2V heißen Nyquist-Frequenzen.

Standardabtastung:

eine Digitalisierung, bei der die Intensitäten gleichmäßig über die Fläche einer Rasterzelle gemittelt werden (z.B. bei einer idealen CCD-Kamera).

Achtung: Die Standardabtastung erfüllt nicht das Abtasttheorem!

 die Standardabtastung führt i. allg. zu Moiré-Effekten

(sichtbar z.B. bei Bearbeitung von gescannten Fotos).

Abhilfe: Filterfunktionen, die Bandbegrenzung sicherstellen.

Quantisierung der Grauwerte (Intensitätswerte)

Die Quantisierung der Grauwerte kann optimiert werden.

Dazu die folgenden präzisen Definitionen:

Optimale Quantisierung (Lloyd-Max-Quantisierung):

Spezialfall: Gleichförmige (lineare) Quantisierung

(aus Levi 2002)

# Eigenschaften von Bildern und Bildinhalten

Das Histogramm der Grauwertverteilung

(vgl. Übung 1)

auf der x-Achse können die Intensitätswerte klassiert werden, Histogramm dann abhängig von der gewählten Klassierung.

Normierung auf der y-Achse: Verwendung der relativen Häufigkeiten hrel(p) = h(p)/N    (N = Anzahl der Pixel).

Alternative Beschreibung der Verteilung, unabh. von Klassierung:

die kumulative Verteilungsfunktion

hc(p)=i=0phrel(i)

eine monoton steigende Treppenfunktion

Informationen aus dem Histogramm:

Kenngrößen der beschreibenden Statistik

Mittelwert, Varianz, Standardabweichung, Schiefe, Kurtosis (Exzess), Median, Quantile; Entropie, Anisotropiekoeffizient (siehe 1. Übung)

Form des Histogramms gibt i.allg. mehr Informationen als diese Kenngrößen!

Messung der Bildqualität:

Rauschen im Bild (Störungen):

3. Datenstrukturen für Bildinformationen

Darstellungsformen eines Bildes:

Repräsentationsformen von Bildern:

Häufigste und elementarste Form der Bilddarstellung:

# Matrizen

- entsprechen dem Format vieler Aufnahmegeräte

- Einträge der Matrix entsprechen Helligkeit oder anderen Eigenschaften

- auch hexagonale Abtastgitter können mit "gewöhnlichen" Matrizen dargestellt werden: verschiebe jede 2. Zeile um ein halbes Pixel nach rechts

- räumliche Information implizit (Nachbarschaften)

- Verallgemeinerung: mehrere Matrizen mit gleichem Bildinhalt, aber unterschiedlicher Auflösung – Bildpyramide ( = hierarchische Datenstruktur)

Co-occurrence-Matrix:

Einträge sind die abs. Häufigkeiten des Eintretens einer vorgegebenen Relation  zwischen 2 Helligkeitswerten i,j

– meist für Nachbarschaftsrelationen

(siehe Übung 1)

- globale Bildinformation

- Darstellung von räumlich abhängigen Helligkeitswahrscheinlichkeiten

- Anwendung in der Texturanalyse

Ketten (Chains)

Verwendung zur Beschreibung von Regionen-Grenzen / Rändern

absoluter Kettencode: Referenzpunkt + globale Richtungsangaben (Nord, Ost, Süd, West etc.)

differenzieller Kettencode: lokale Richtungsangabe (vgl. Turtle Geometry), rotationsunabhängig

Beispiel:

- mit absoluten Richtungscodes

Modifikation: Crackcode

Lauflängencodierung (run length coding):

- für einzelne Zeilen werden Intervalle gleicher Intensität durch Anfangs- und Endposition (oder durch Anfang und Länge) beschrieben

- Verwendung z.B. beim Fax

Beisp.:

# Topologische Datenstrukturen

# Relationale Strukturen

- für high-level Anwendungen

# Hierarchische Datenstrukturen

1-dimensionaler Fall:

Bildpyramide:

Quadtree:

4. Bildoperationen

(gI : Input-Bild, go : Output-Bild)

(aus Pinz 1994)

(a) go(i, j) = 0 wenn gI(i, j)  T

1 sonst

(b) go(i, j) = 0 wenn gI(i, j)  T1  oder gI(i, j) > T2

1 sonst

häufig verwendete Funktionen:

(nach Liedtke 2002)

- Punktoperationen stehen auf der untersten Komplexitätsstufe der Bildverarbeitungsoperatoren

- neuer Grauwert oder neue Position werden ohne Berücksichtigung der Umgebung des jeweiligen Punktes berechnet

häufige Realisierung:

Lookup-Table (LUT)

go(i, j) = LUT(gI(i, j))

Speicher: unter Adresse x (Eingabe-Grauwert) ist Inhalt (transformierter Grauwert) y

Vorteil: Berechnung erfolgt nur einmal; sehr schnell – auch Hardware-Unterstützung

Darstellung als Tabelle oder in Diagrammform

häufig verwendete Funktionen für LUTs:

Anwendungsbeispiele:

Invertierung

Dunkelung / Aufhellung

Schwellenwert / Spreizung

Dehnung (Spreizung) der Grauwertskala:

allg. Transformationsgleichung

go(i, j) = u  gI(i, j) + v

Konstante u beeinflusst den Kontrast, v die Helligkeit

(hier A: Ausgabebild, E: Eingabebild)

Wirkung auf das Histogramm:

# Histogramm-Einebnung

siehe Übung