Verarbeitung von Grafiken durch Drucker

Maße für die Auflösung von Druckern: DPI, LPI und PPI

DPI = dots per inch (oft 70–100 dpi), Angabe der tatsächlichen (physikalischen) Bildpunkte pro inch Länge. Information kann irreführend sein, da ein Teil dieser Pixel für Grauwert- oder Farbwert-Matrizen verbraucht werden kann!

LPI = lines per inch, unabhängig ansteuerbare Bildzeilen pro inch (wichtiger zur Qualitätsbeurteilung eines Druckers als die dpi-Zahl!).

PPI = pixels per inch (ein Pixel kann Grauwert- oder Farbinformation enthalten und aus mehreren dots bestehen).

Beispiel: Drucker mit 10 dpi und Halbtonmatrix aus 2x2 Punkten

 5 Grauwerte sind darstellbar; 10 dpi : 2 Punkte pro Pixel =

5 ppi.

Realistisch sind 7x7- oder 8x8-Halbtonmatrizen, d.h. 600 dpi entsprechen ca. 80 ppi.

Farbdruckverfahren im EDV-Bereich

| Stiftplotter | Übertragung von Farbe aus Tintenstiften oder ähnlichen Schreibvorrichtungen auf Papier. Langsam; Papier wird ggf. beansprucht – Vorsicht bei Doppelzeichnung! |
| --- | --- |
| Flüssigtintenstrahlverfahren | Auftragen von Flüssigtinten-Tröpfchen auf Normal- oder Spezialpapier. Weniger geeignet bei hoher Farbdeckung (Gefahr des Verlaufens und Sich-Wellens!). Bei Folien Trocknungszeit beachten (nur mit Spezialfolien möglich). |
| Festtintenverfahren | Übertragung von Festfarbe auf Papier oder Folie mit unmittelbar anschließender Wiederverfestigung. Keine hohe Qualität. |
| Farblaserdrucker | Elektrofotoverfahren (elektrostatisch + Erhitzung, wie beim s/w-Laserdrucker u. Kopierer) mit Laserstrahl und Farbtonern. Hochwertige Papierdrucke, aber weniger geeignet für Folien. |
| Thermotransferverfahren | Übertragung von Farbe aus einem Wachsfarbband auf Spezialpapier oder Transparentfolie. Liefert hochwertige Foliendrucke, aber teuer (5 DM / Folie), nur noch wenig gebräuchlich. |
| Thermosublimationsverfahren | Übertragung verdunsteter Farbe auf Spezialpapier. Ermöglicht fotorealistische Ausdrucke, beste Qualität von allen Verfahren, aber teuer (ca. 10 DM / Folie). |

Art der Farbdarstellung hängt vom gewählten technischen Verfahren ab.

Gamut von Druckern im CIE-Farbenraum ist i.allg. noch kleiner als der von Monitoren.

Tintenstrahldrucker: nur eine CMYK-Grundfarbe pro Rasterpunkt, da das Papier nicht zu feucht werden darf.

 Mehr als 4 Farbpatronen bringen hier einen Vorteil!

Mischfarben durch Halbtonmatrizen (vgl. Graustufen).

Bei einem einfachen CMY-Drucker (3 Farbpatronen) gilt folgende Tabelle:

| Matrixgröße | Farbenzahl |
| --- | --- |
| 1 x 1 | 4 |
| 2 x 2 | 35 |
| 3 x 3 | 220 |
| 4 x 4 | 969 |
| 5 x 5 | 3 276 |
| 6 x 6 | 9 139 |
| 7 x 7 | 22 100 |
| 8 x 8 | 47 905 |
| 9 x 9 | 95 284 |
| 10 x 10 | 176 851 |

(nach Wagenführ 2001)

 man braucht relativ große Matrizen, um viele Farben darstellen zu können. Der Farbraum von Druckern ist kleiner als der von Grafikdateien (siehe nächstes Kapitel).

Farblaserdrucker können auf 1 Rasterpunkt die CMY-Farben mischen (jedoch nur mit jeweils voller Intensität)

 Halbtonmatrix kann kleiner gewählt werden

 dpi-Zahl darf für gleiche Qualität kleiner ausfallen!