- Vorlesungsteil:  Interaktive Grafik (zu Kapitel 5)

- Eingabe grafischer Daten für geometrische Objekte

- Eingabeprozess:

Die Eingabe von Daten für geometrische Objekte ist ein aufwändiger Teilprozess, der nur

gerechtfertigt ist, wenn nachfolgende Teilprozesse wie Speicherung, Verarbeitung, Ausgabe und mehrfache Wiederverwendung sich so gestalten lassen, dass eine hohe Gesamtarbeits-produktivität erreicht werden kann.

- Eingabemethodik:

Bezogen auf die Rolle des Konstrukteurs beim interaktiven Konstruieren am Computer gibt es  hinsichtlich der Eingabe der Objekte zwei prinzipielle Arbeitsweisen:

- die Eingabesprache: Der Konstrukteur gibt Kommandos zum Zeichnen ein.

- Dialog: Der Konstrukteur erhält vom Computerprogramm ein Angebot möglicher grafischer Leistungen  (ein Menü ), aus dem er innerhalb festgelegter Grenzen auswählen

kann.

Eingabesprache:  Diese Arbeitsweise erfordert eine genaue Kenntnis der Eingabesprache (Syntax, Semantik) und hat den Vorteil der Flexibilität beim Konstruieren, wenn die Eingabesprache gut erlernbar und flexibel ist. Der Computer interpretiert die Kommandos mit Hilfe eines Kommandointerpreters, der schnell arbeiten muss.

Dialog:  Diese Arbeitsweise erspart dem Konstrukteur, eine Eingabesprache beherrschen zu müssen. Er erhält eine Hilfestellung beim Konstruieren, muss aber das System handhaben können. Das ist bedienaufwendiger und auch starrer.

2. Wie wird das  geometrische Objekt beschrieben ?

- durch interaktive Erzeugung grafischer Primitive

- durch Bezugnahme auf bereits gespeicherte Objekte (Makros)

- durch Variantentechnik

- durch Digitalisieren einer Vorlage eines geometrischen Objektes

- Die interaktive Erzeugung grafischer Primitive

- Kommandosprache (Eingabesprache)

- Kommando

AN/N    nutzer //		Anmeldung des Konstrukteurs

AN/P    projekt1.BIB//	Name des Projektes

@Bild=B/ANF//			Definition einer globalen Zeichnung

Fundament=B/ANF//		Definition einer aktuellen Zeichnung

- Erzeuge Linie waagerecht von P1 nach rechts mit Länge=20

L1= L/V P1 W R L=20    	Diese Linie heißt L1

- Masken und Fenstersätze

M1=M/L 1:,1,2//   Stift 1 Linienbreite 1

//                Linienart 2 -----

M2=M/L  2:,3,1//  Stift 2  Linienbreite 3

//                Linienart 1______

F1/=F/0.,0., 1:100,1:100 //   Maßstabsfestlegung

- Punkte/Linien/Skalare

- P1=P/0.,0.//

- P2=P/0.,500.//

- P3=P/300.,500.//

- P4=P/300.,700.//

- P6=P/2000.,700//

- P7=P/2000.,0.//

- L1=L/V  P1 B P2 M=M2//

- L2=L/V  P2 B P3 M=M2//

- L3=L/V  P3 B P4 M=M2//

- L4=L/V  P4 B P6 M=M2//

- L5=L/V  P1 B P7 M=M2//

- L6=L/V  P6 B P7 M=M1//

- S1=SK/X P4+200.//

- S2=P/Y P4//

- P5=P/S1,S2//

- Konturen bilden (Bauteilbildung)

- KO1=KO/L1 L2 l3 L4 L5 L6//Kontur KO1 besteht aus den Linien L1 bis L6

- KO2=KO/KO1 T=S L6 //Kontur KO2 entsteht durch Spiegeln an der Achse L6

:

:

:

- A/Fundament F=F//  Ausgabe des Fundamentes im M 1:100

Vorteil:
Mittels dieser Eingabesprache ist die Herstellung einer parametrierten Konstruktion möglich:

- Entwurf einer Kommandofolge wie oben dargestellt

- Parametrierung der Konstruktion durch Einführung von Variablen, Dialog zur Eingabe der Variablen

- Test der Kommandofolge mit Parametern

- Speicherung der Kommandofolge als Datei auf Datenträger

- Aufruf der Kommandofolge mit aktuellen Parametern ergibt eine spezielle, auftragsgebundene Konstruktion

2.1. 2 Menütechnik

Am weitesten verbreitet ist in interaktiven Software-Systemen die Menütechnik. Es wird ein hierarchisch aufgebautes Menü am Bildschirm in Form von Text, Bildsymbolen (Icons) und

Funktionstasten (Hotkeys) angeboten. Auch bei Digitalisiergeräten findet man es in Form eines Tableaus (Menüschablone). Die einzelnen Funktionen können per Tastatur, Funktionstasten bzw. meist mit Maus, Lichtstift, Fadenkreuz ausgewählt werden, wobei dies möglichst frei beweglich erfolgen sollte. Das Menü sollte übersichtlich und  leistungsfähig sein und den Nutzer zielgerichtet führen!

Eingabeprobleme: Die interaktive Eingabe von graphischen Primitiven ist in jedem Fall (Eingabesprache oder Dialog) ein aufwändiger Prozeß. Sie muß oft koordinatenorientiert erfolgen, was nicht unbedingt den Konstruktionsgewohnheiten entspricht. Der Konstrukteur muss die interaktive computergestützte Konstruktion erlernen!

Die genaueste Eingabe erfolgt durch Zahleneingabe über die Tastatur.

Fadenkreuz- bzw. Mauseingabe kann meist erst erfolgen, wenn auf bereits gezeichnete Punkte Bezug genommen werden kann (Punktfangmechanismus).

Es gibt Konstruktionsaufgaben, bei denen der Bildschirm wegen seiner geringen Größe nicht immer ideal ist (z. B. bei Aufgaben, bei denen man das Gesamtbild und das Detail zur gleichen Zeit sehen muss!). Die Arbeit ist in jedem Fall bedienaufwendig, die Einsparung gegenüber manueller Arbeitsweise liegt weniger bei der Erstzeichnung, als bei der vielfachen Verwendung und Manipulierung der Zeichnungen und der digitalen Datenbasis, die sofort für  Berechnungen nutzbar sein sollte.

2.1.3 Erzeugung von Makros

Der Entwurf neuer Bauteile und Erzeugnisse ist in vielen Branchen kein völlig individueller Vorgang, der beim „leeren“ Zeichenbrett beginnt. DIN-Vorschriften, Standards, betriebs-spezifische Festlegungen erlauben und erfordern die Benutzung bereits konstruierter Bauteile, die als Zeichnungen auch bei manueller Arbeitsweise vorlagen. Dem wird bei computer-gestützten Arbeitsweisen durch die Makro- und die Variantentechnik entsprochen.

- MAKRO:

Ein Makro ist ein in der Gestalt und in der Dimension fest abgespeichertes Bauteil. Es wird in die aktuelle Zeichnung durch Aufruf von einem Direktzugriffs-Speicher (Platte, Diskette) geholt und nur noch in der Zeichnung positioniert (Transformationen: Drehen, Spiegeln, Duplizieren).

Beispiele: Sinnbilder, Symbole in der Elektrotechnik, Bauwesen, Gebäudeausrüstung

- TGL 31101  Motorpumpe mit Grundplatte

_____________

|                         |

|        	  |  P	      |      P Positionierpunkt  achsenparallel

|    M  ----- |>     |

|____________ |

- Arbeitsgänge zur Herstellung eines Makros

- Interaktive Erstellung des Makros als Zeichnung

- Abspeicherung des Makros unter einem Namen  makro -n

- Entwurf eines Menueblattes als Bildschirmtableau oder Schablone

- Abspeicherung des Menueblattes unter einem Namen  menue_m

- Einordnung  des Makros makro_n in das Menueblatt

- Herstellung der Funktionalität zur Auswahl eines Makros makro_n aus

dem Menueblatt in die aktuelle Zeichnung

2.1.4  Variantentechnik

- VARIANTEN:   Es wird davon ausgegangen, dass Teilefamilien bestehen. Es gibt Maßvarianten und Gestaltsvarianten.

Maßvarianten: Gestalt stets konstant, Maße ändern sich.

Gestaltsvarianten: Gestalt und Dimension (Maße) ändern sich. Es ist ein Grundprogramm erforderlich, das in einem Eingabedialog die Parameter entgegennimmt, sie auswertet (Alternativen, Verzweigungen) und die entsprechenden Zeichenbefehle parameterabhängig generiert. Der Aufwand ist sehr hoch, die Progrmmmiersprache muss die Elemente einer modernen problemorientierten Programmmiersprache enthalten!

assoziative Bemaßung:  Die Bemaßungs-Software ist assoziativ zu gestalten. Das heißt,

automatische Änderung der Maßkette mit Änderung der Gestalt.

2.1.5  Digitalisierung geometrischer Objekte

Ingenieurgeodäsie ---- > Geländemodell  ------ > Strassenbauprojektierung ----- > Trassierung ---- >  Berechnungen

- Geländemodell  ----- >

- Trassierungsentwurf --- > Digitalisiergerät  + Computerprogramm ----- >

- Datei-------- > Berechnungen (individuelle Programme)

- Arbeitsgänge im Computerprogramm:

- Eröffnung des GKS

- Vereinbarung einer Datei name.typ

- Digitalisieren  Funktionsauswahl (Punkt, Linie usw.)

- Eingabe eines Punktes x, y  als ASCII -Zeichenkette

- Interne Umwandlung in Gleitkommazahlen

- Runden der Zahlen

- Abspeicherung der Zahlen in der Datei

- Auswertung der Dateien in individuellen Programmen:

- Kenntnis des Dateiaufbaus

- Abschätzung des Digitalisierfehlers auf Brauchbarkeit der Zahlen für die spezifische Berechnung!

- Vorlesungsteil: Grundlagen der interaktiven Grafik

- Teil: Standardisierung in der 2D-Grafik

- Das Grafische Kernsystem (GKS)

Durch die GKS-Norm (ISO 7942) wurde eine genormte Schnittstelle für die Vielfalt an grafischen Anwenderprogrammen und grafischen Geräten geschaffen.

In Form eines Schichtenmodells wird die Grafik in ein Anwenderprogramm eingebettet:

- Anwendungsprogramm

---------------------------------------------------------

|		anwendungsorientierte Schicht            |

|              |-------------------------------------------------------		       |              |      sprachabhängige Schicht

|              |           |---------------------------------------------

|              |           |                 GKS

|              |           |

- BETRIEBSSYSTEM

andere   Ressourcen			|     grafische Ressourcen

Das grafische Kernsystem besteht aus einer Reihe von Funktionen, die zunächst sprach- und geraeteunabhängig im Standard definiert sind.

Dabei wird der Gesamtumfang an Funktionen in mehrere Leistungsstufen unterteilt:

| Stufe : | Eingaben: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 0 | x 90 Funktionen |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | x 180 Funktionen |

Je nach anliegenden Anwenderanforderungen und Geräteausstattung kann eine spezielle Leistungsstufe ausgewählt werden.

Die  Funktionen werden in einem konkreten implementierten System des GKS sprachabhängig geliefert:  Fortran, Pascal, C++.

- Leistungsumfang der Funktionen

Die Funktionen behandeln: Darstellungselemente, Attribute, grafische Arbeitsstationen, Transformationen, Bildstruktur, grafische Eingabe, Bilddatei, Erfragefunktionen (Inquirefunktionen).

Zu einer Beschreibung der Funktionen gehört:
der Name der Funktion,

die Anzahl, die Datentypen und die Bedeutung der Parameter,

die Wirkung der Funktion (Rückgabewerte) ----- Änderung der grafischen Darstellung, Rückgabe von Werten an das Anwenderprogramm, Änderung des GKS-Zustandes, und die Fehlerbedingungen.

- Darstellungselemente:

- Das GKS  definiert die folgenden Darstellungsprimitive :

- Polyline

- Polymarker

- Text

- Füllgebiet (fill area)

- Zellmatrix (cell array)

- Allgemeines Zeichenelement (GDP General Drawing Primitive)

Die entsprechenden Funktionen dazu zeichnen das Primitiv auf eine interne Darstellungsfläche.

- Attribute:

Jedes Darstellungsprimitiv  kann mit sogenannten Attributen artspezifisch näher beschrieben werden (Linienart, Linienbreite, Farbe usw.). Dabei können diese Attribute global oder arbeitsstationsabhängig vergeben werden. Sie werden in sogenannten Bündeltabellen zusammengefasst und gespeichert. Über eine Funktion, die einen Bündelindex setzt, kann zu  den Einträgen einer Bündeltabelle zugegriffen werden. Damit werden gebündelte Attribute z.B. für ein Polygon als aktueller Satz von Attributen ausgewählt, der so lange aktiv bleibt, bis ein neuer Index ausgewählt wird.

- Segmente:

Alle Darstellungselemente  einer Zeichnung können beliebig zu einer größeren Einheit, dem 
Segment, zusammengefaßt werden.

Text O O O

Ein Segment kann

- geschlossen  transformiert  werden(drehen, spiegeln usw.)

- wieder in Primitive zerlegt werden

- identifiziert werden (PICK-Identifikator)

- Prioritäten bei Überlagerung erhalten

- weitere Segmente in sich aufnehmen

- in einem Segmentspeicher abgelegt werden

- Koordinatensysteme und Transformationen:

Das GKS definiert mehrere Koordinatensysteme und stellt Funktionen zu ihrer gegenseitigen Transformation bereit:

Weltkoordinaten (WKS):

Der Anwender entwirft eine Zeichnung zunächst in Weltkoordinaten. Das sind maßstabslose Zahlenpaare, je nach Fachgebiet und Problem (z.B. auf der x-Achse 100 Einheiten, die mm, cm, m oder Sekunden bedeuten können und auf der y-Achse 50 Einheiten, die auch mm, cm, m oder technische Einheiten (kp/cm2 ) bedeuten können). Durch Definition eines Weltkoordinatenfensters (xu, yu, xo, yo) begrenzt der Anwender dieses Fenster auf die Minimal- bzw. Maximalwerte seines Problems.

- Normalisierte Koordinaten (NKS):

Durch Festlegung eines Fensters, dessen Koordinaten 0,0 bis 1,1 sein können, werden alle Weltkoordinaten  auf normalisierte Koordinaten umgerechnet und damit auf dieser virtuellen Zeichenfläche dargestellt.

- Gerätekoordinaten (GKS):

Erst für die Ausgabe der Zeichnung auf ein konkretes Ausgabegerät wird ein gerätespezifisches Fenster definiert (xgu, ygu, xgo, ygo).

Die Transformationen  WKS ---- > NKS  ----- > GKS     für die Ausgabe

GKS -- -->  NKS------ > WKS    für die Eingabe

werden automatisch von Transformationsfunktionen übernommen.

Logische Fenster werden als Window, Gerätefenster als Viewport bezeichnet und erhalten  bei Definition eine Fensternummer. Dabei ist durch die Fensterkoordinatendefinitionen nur auf eine verzerrungsfreie Bildwiedergabe zu achten, wenn das problemseitig erforderlich ist (gleiche Seitenverhältnisse der Fenster). Oft wird dadurch die Rasterpunktfläche eines Bildschirmes nicht voll ausgenutzt.

- Arbeitsstationen:

Das GKS definiert sogenannte Arbeitsstationen, die als Eingabe-, Ausgabe- oder E/A- Stationen arbeiten können.

Ihre spezifischen Fähigkeiten (Ausstattungen wie Stiftanzahl, Farben, ... ) werden in Arbeitsstations-Beschreibungstabellen je Arbeitsstation gespeichert. Eine solche Arbeitsstation kann geschlossen, geöffnet oder aktiv sein. Wenn sie in aktivem Zustand ist, wird  die Zeichnung auf diese Arbeitsstation gerätespezifisch ausgegeben.

Als Arbeitsstationen können folgende Geräte dienen:

- Tastatur  E

- Platte (Metafile) E /A

- Bildschirm  A

- Zeichentisch A

- Digitalisierbrett E

- Erfragefunktionen (Inquire-Funktionen):

Das GKS stellt eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, die den Zustand des GKS-Systems selbst abfragen und dem Anwender bei Bedarf mitteilen (gesetzter Linientyp, aktive Arbeitsstationen, usw.)

- Sprachschale des GKS:

Zur Demonstration des GKS wird ein Anwenderprogramm dargestellt, das in der Programmiersprache FORTRAN für eine konkrete Anlage programmiert wurde:

- PROGRAM BEISPIEL1

- C Erzeugung einer Beispielgrafik

C Vereinbarungen

REAL PF(10)

- BYTE WSNR,WSTYP, LI

- C Verarbeitung

CALL GKSOPN   // Eröffnung des GKS

WRITE (5,1)

1 FORMAT (‘Bitte  grafische Arbeitsstationsnr, Arbeitsstaionstyp waehlen: ‘ /

- * ´ Grafisches Terminal ..........1,3 ‘ /

* ´ Zeichentisch DZT............4,6 ‘/

* ´ Digigraph ......................2,4 `/

* ´  Plotter   ...........................4,8 ‘/ )

- READ(5,2) WSNR,WSTYP

2   FORMAT (I1,I1)

CALL GKSOPW(WSNR,WSTYP) // Eröffnung einer grafischen

// Arbeitsstation

CALL GKSAKW(WSNR)       // Aktivierung einer grafischen

// Arbeitsstation

//  Festlegung von Werkzeugen und  Linienarten,

//  arbeitsstationsbezogen

CALL GKSCRP(WSNR,1,1,1,1)    Werkzeug 1

CALL GKSCRP(WSNR,2,1,1,2)    Werkzeug 2

CALL GKSLRP(WSNR,6,1,3,1)    Linienart 6, Vollinie, dreifach

breit, Werkzeug1

CALL GKSLRP (WSNR,7,2,5,2)   Linienart 7, Strichlinie, 5fach

breit,  Werkzeug 2

CALL  GKSWN(1,0,3000, 0,3000)  // Weltkoordinatenfenster 1 mit

Eckpunkten

CALL   GKSVP (1,0,1,0,1 )      // Viewport im NDC-Raum für

Fenster 1 mit 0,1,0,1

CALL   GKSELNT(1)          // Normalisierungstransformation

für Fenster 1

CALL   GKSWKWN(1,0,1,0,1)  //  Arbeitsstationsfenster für

gesamten NDC-Raum definiert

CALL   GKSWKVP(1,0,30,0,30) //  Arbeitsstationsviewport innerhalb der max. Zeichenfläche des Ausgabegerätes z. B. 30 x 30 cm

// Bereitstellung von grafischen Daten (Polygonzugkkordinaten)

- 10  WRITE (5,3)

3 FORMAT (‘ Bitte zwei Eckpunkte für Rechteck  xu,yu,xo,yo:’)

- READ(5,4 ,ERR=10) PF(1),PF(2),PF(5),PF(6)

- 4 FORMAT (4E12.5)

- PF(9)=PF(1)

- PF(10)=PF(2)

- PF(3)=PF(5)

- PF(4)=PF(2)

- PF(7)=PF(1)

- PF(8)=PF(6)

- WRITE(5,5)

- 5 FORMAT (´Bitte Linienart waehlen: ‘ /

- ‘ Vollinie  1fach breit    .......1’/

- ‘ Strichlinie 3fach breit........2’ / )

- READ(5,6,ERR=11) LI

6 FORMAT (I2)

CALL GKSLIX(LI)       // Setze Linienindex

CALL GKSPLI(5,PF)     // Zeichne Polylinie

CALL GKSPMA(5,PF)     // Zeichne Polymarker

- C ABSCHLUSS

CALL GKSDEW(WSNR)     //  Deaktiviere Workstation
CALL GKSCLW(WSNR)     //  Schliesse Workstation
CALL GKSCLS           //  Schliesse GKS

- STOP

- END

* Beachte: die Namen der GKS-Routinen beziehen sich auf eine konkrete GKS-Implementation von 1990. Sie sind den Namen des Standards jedoch ähnlich.

- Interaktives Zeichnen einer Linie mittels GKS

Menue:      Auswahl:

Linie

Symbol

Text

Füllgebiet

Zellfeld

GDP

Submenue "Linie":

Anfangspunkt------ x,y------------ > Tastatureingabefunktion des GKS

- Fadenkreuz--- > Fadenkreuzeingabefunktion 1

- Pick------------- > Fadenkreuzeingabefunktion 2

- Endpunkt-----------x,y

- Fadenkreuz

- Pick

Menue:   Linienarten:

....Vollinie------ >          setzt Linienindex  GKSLIX

Strichlinie ----- >         (als Zugriff zu Bündeltabellen)

Punktlinie ----- >

Funktionen, die am interaktiven Zeichnen der Linie beteiligt sind:

- 1. Eingabefunktion für Anfangspunkt je nach Eingabegerät und Modus

- 2. Eingabefunktion für Endpunkt je nach Eingabegerät  und Modus

- Es wird x1,y1,x2,y2 in einem Datenfeld  PF abgelegt!

- 3. Funktion  zum Setzen des Linienindex  GKSLIX (Nr)

- CALL GKSLIX (1)

4. Funktion zum Zeichnen der Linie GKSPLI durch 2 Punkte des Punktfeldes PF

- CALL GKSPLI(2,PF)

- Die Linie wird auf der aktiven Arbeitsstation ausgegeben.