12. Bildbearbeitung

- Bildverbesserung

- Compositing, Masken, Layer-Techniken

- Painting

Bildverbesserung

Einfachste Methode:

Steuerung der Intensitätswiedergabe durch Anwendung von Funktionen

- auf alle 3 Grundfarben-Intensitäten in gleicher Weise

(Grauwertmanipulation)

- für die Grundfarben einzeln:

(R, G, B)    ( fr(R), fg(G), fb(B) )

Beispiel: Kontrastverstärkung

(für alle Farben gleich)

Wirkung: in der mittleren Intensitätszone werden helle Farben noch heller, dunkle noch dunkler

Kontrast schwach    Kontrast stark

Anwendungsbeispiel:

Mitte: Originalbild, links Kontrastabschwächung (Grauschleier!), rechts Kontrastverstärkung (Schlagschatten!)

Wie wird die Bildverbesserungsfunktion festgelegt?

- Einstellen einzelner Parameter (z.B. Geradensteigung) – numerisch; Slider

- Histogramm-Manipulation

Das Histogramm stellt die Häufigkeitsverteilung der Intensitätswerte im Bild dar (Grundgesamtheit: Menge der Pixel – anderes Histogramm bei anderer Auflösung!)

wieder:

- 1 Histogramm für die Gesamt-Intensität (entspr. Graustufen)

- 3 Histogramme für die Grundfarben

Statt des Histogramms wird auch gerne die relative Summenhäufigkeit (kumulative Verteilungsfunktion) benutzt

– Vorteil: größere Unabhängigkeit von der gewählten Intervall-Einteilung auf der x-Achse (Intensitätswerte)

Beispiel (aus Kolb 2001):

einfache Histogramm-Operationen:

lineare Histogramm-Anpassungen

f(i) = ai+b

dazu gehören:

- Verschiebung aller Grauwerte um festen Betrag (Aufhellen, Dunkeln)

- Normierung auf festgelegtes Grauwerte-Intervall

Beispiel:

stückweise lineare und nichtlineare Funktionen:

Histogramm-Einebnung:

Intensitätswerte des transformierten Bildes sollen möglichst gleichmäßig über den gesamten Grauwertbereich verteilt werden (gleichwertig: Linearisierung der Summenhäufigkeiten)

Invertierung (f(i) = imax – i) und Äquisidienbild (Zusammenfassung zu wenigen diskreten Graustufen):

Filter

jede Funktion, die das Bild verändert, wird als Filter bezeichnet

nicht nur Änderung der Intensitätswerte i einzelner Pixel in Abhängigkeit von der Intensität an genau dieser Stelle

- lokale Filter (Abhängigkeit der Veränderung nur von einer Umgebung des betrachteten Pixels)

- globale Filter

Beispiele:

Originalbild und Verzerrungs-Filter (globaler Filter)

Effekt-Filter: Kohlezeichnungs-Effekt, Spot-Effekt

lokale Filter:

Glättungsfilter, z.B. gleitender Mittelwert aus dem betrachteten Pixel und je 8 Nachbarpixeln  ("Blur")

= ortsinvariante Filterung mit einer Filtermaske  g

(nicht verwechseln mit einer Bildbearbeitungsmaske beim Compositing, siehe später):

(diskrete Faltung der zweidim. Intensitätsfunktion f mit g)

Wirkung des gleitenden Mittelwert-Filters:

- Rauschunterdrückung (einzelne, falsch gesetzte Pixel)

- weichere Kanten

- aber auch: Erhöhung von Unschärfe

- Verlust kleiner Details

vorteilhafter ist in vielen Fällen der Median-Filter:

Verwendung des Medians der Intensitätswerte aus einer quadratischen Umgebung (meist im Bereich 33 bis 77)

Rauschunterdrückung:

Bildverbesserung bei Ausschnittsvergrößerung:

andere Filter dienen dem Hervorheben von Details oder der Konturierung.

Beispiel: Kantenverstärkung unter Rückgriff auf die 2. Ableitungen der Intensitätsfunktion (Laplace-Filter):

Spezialeffekte durch Kombination verschiedener Filter-Operationen, z.B. Extrahieren einer "Bleistiftzeichnung" aus einem Foto:

Wichtige Filtertechniken machen Gebrauch vom Fourier-Spektrum des Bildes (Transformation in den Frequenzraum; vgl. Kap. 4: JPEG-Kompression; mehr dazu später in der Vorlesung "Bildanalyse").

Beispiel:

Beseitigung von Rauschen

gleichmäßige Störimpulse (Rauschen) erscheinen manchmal im Frequenzraum als Flecken an eng begrenzten Punkten

(wenn der Störimpuls mit fester Frequenz auftritt – z.B.: Spuren von Walzenverunreinigungen bei Druckern/Kopierern; Hintergrund-Brummen bei Datenfernübertragung...)

ähnliche Technik zum Nachkorrigieren von Motion-Blur ("Verwackeln" von Fotos):

Compositing

Kombination mehrerer Bilder zu einem

oft: Kombination von Vordergrund-Elementen mit einem Hintergrund

verschiedene Operatoren:

- funktional

löschen (maskieren) und einfügen

- bitweise

AND, OR, XOR...

- arithmetisch

aufaddieren, überblenden, gewichtete Mittelung...

"blending" = Mischen

Blending-Operationen an einem Beispiel:

Techniken des Compositing aus dem Filmbereich:

- Optisches Compositing

- Blue-Screen-Technik

- luminance keying und chroma keying

- Maskierungen

- Layer (z.B. beim Zeichentrick)

Computergrafik: Emulation dieser Techniken, Erweiterung

Optisches Compositing

Idee: Kombination einer Maske aus einem Schwarzweiß-Film mit Farbfilm

in Studios schon lange als Analogtechnik realisiert

Prinzip des Compositing mit Masken (engl. "mattes"):

(aus Slusallek 2000)

Blue-Screen-Technik

warum nimmt man Blau als Farbe des Hintergrundschirms?

- komplementär zu Rot-Gelb-Ton ( Fleischfarbe)

- Kameras und Filme waren früher im Blaubereich besonders empfindlich

- schwache blaue Ränder (blue spilling), die als Artefakte an den Vordergrundobjekten übrigbleiben, fallen weniger auf als bei Grün

Verallgemeinerung: "keying"

Trennung von Vordergrund und Hintergrund

Separiert wird alles im Bild, was eine bestimmte Farbe hat oder in einem bestimmten Luminanzbereich liegt:

luminance keying

chroma keying

weitere Techniken: interaktives Markieren von Objekten, Kantendetektion, region growing (flood fill-Algorithmus)...

Der Alpha-Kanal

neben R, G, B zusätzliches Bild mit Bedeckungs- und/oder Transparenzinformationen

Alpha-Wert zwischen 0 und 1 für jedes Pixel

meist als RGBA; getrennt oder vorab multipliziert mit RGB ("nicht-assoziiertes" und "assoziiertes Alpha")

Die dargestellte Pixelfarbe ergibt sich dann als C' = C.

Transparente Verknüpfung von Vorder- und Hintergrund ("OVER"):

"assoziiertes Alpha":

A-Buffer-Algorithmus:

z.T. in Hardware implementiert (z.B. SGI Onyx)

Für das Compositing mit dem Alpha-Kanal (auch mit mehreren Layern hintereinander) stehen neben dem einfachen OVER mehrere weitere Operatoren zur Verfügung:

"Kompositions-Algebra"

neue Farbe = C = FACA + FBCB

Schema eines Compositings mit 3 Layern:

Beispiel für die erzielbaren Transparenz- und Überblend-Effekte mit dem Alpha-Kanal:

Painting

Begriffe / Tools:

canvas		aktuelles Bild

brush		kleine Maske (für den Bereich des Farbauftrags)

paint			Farbe und Textur

| Textur Farbe |  |
| --- | --- |

Formulierung des Malvorgangs in der Kompositions-Algebra:

paint = color IN texture              (texture im Alpha-Kanal)

compose = paint OP canvas     (OP = beliebiger Operator)

canvas += compose IN brush