zu 2. Licht, Sehen, Farbe (Fortsetzung)

Weiterverarbeitung der elektrochemischen Reize aus den Sinneszellen der Netzhaut:

- Verschaltung in der Netzhaut selbst

- Weiterleitung im Sehnerv, dort weitere Verschaltungen

- Weiterverarbeitung in verschiedenen Zentren des Gehirns

(Woessner, o.J.)

Durch die Weiterverarbeitung kommt es zu spezifischen Wahrnehmungsleistungen, z.T. aber auch zu Täuschungen

("optische Täuschungen" = eigentlich Wahrnehmungstäuschungen)

(Weimar 2005)

Resultierende Eigenheiten der visuellen Wahrnehmung

Helligkeit:

keine absolute Wahrnehmungsgröße

abhängig von:

- Reizstärke (Leuchtdichte)

- Reizstärke zuvor (Adaptation!)

- Leuchtdichte in der Umgebung

die beiden mittleren Quadrate haben dieselbe Graustufe

(aus Krömker 2001)

(Woessner, o.J.)

Kontrastverstärkung:

Differenzen werden umso stärker wahrgenommen, je näher sie an der Hintergrundhelligkeit liegen.

Unstetige Helligkeitsänderungen:

Mach-Bänder

(Krömker 2001)

Im Bild ist die (physikalische) Helligkeit linear interpoliert, keine "Strahlen" vorhanden! Die "Strahlen" erscheinen dort, wo die

1. Ableitung eine unstetige Änderung aufweist.

Effekt (in frühen Verarbeitungsschritten in der Netzhaut verursacht) ist Basis für Kanten- und Konturerkennung.

Richtung:

Parallelität:

(Weimar 2005)

Länge:

(Woessner, o.J.)

|AB| = |BC|   (Weimar 2005)

Flächen:

(Weimar 2005)

Bewegungsillusion:

(Bartz 2005)

## Formwahrnehmung

Grundlegende Arbeiten zur Organisation der menschlichen Wahrnehmung: Gestaltpsychologie (frühes 20. Jh., besonders Wertheimer)

- das Ganze ist verschieden von der Summe seiner Teile;

- das visuelle System des Menschen fasst Elemente nach Gruppierungsregeln zusammen.

Beispiel:

der Dalmatiner (aus Schumann & Müller 2000, nach Thurston 1986) – keine Konturlinie vorgegeben, diese konstruiert das visuelle System!

## Gestaltprinzipien

Gestaltprinzip der Nähe

Nahes wird als zusammengehörig empfunden:

Gestaltprinzip der Ähnlichkeit

Gleiches oder fast gleiches wird als zusammengehörig empfunden. Farbe gruppiert dabei stärker als Form:

#### Gestaltprinzip der stetigen Fortsetzung

Unter mehreren Möglichkeiten, Musterelemente in eine Gestalt einzuordnen, wird die einfachere und regelmäßigere bevorzugt. In diesem Fall werden zwei sich kreuzende Kurven wahrgenommen, nicht zwei sich berührende Halbkreise:

Gestaltprinzip der Konvexität

Konvexe Formen werden bevorzugt geschlossen. Hier wird automatisch ein schwarzer Kreis wahrgenommen:

Kontextabhängigkeit der Formwahrnehmung

Der zweite Buchstabe wird im ersten Wort als "H", im zweiten als "A" erkannt, obwohl in beiden Fällen identische Stimuli vorliegen

3D-Formwahrnehmung (Tiefenwahrnehmung) aus Schattierung:

Kreise werden als kugelförmige Vertiefungen wahrgenommen (Schattierung entspricht hier den üblichen Verhältnissen bei einer Beleuchtung von oben):

Die gleichen Kreise, gedreht, werden als kugelförmige Erhebungen wahrgenommen:

(Gestalt-Beispielbilder aus Schumann & Müller 2000)

Abstand zwischen Objekten:

Gruppierung als Spalten oder Zeilen

Linienfortsetzung

stetige Fortsetzung, "Prinzip der guten Gestalt"

3. Grafische Hardware

# Grafische Ausgabe

(nach Krömker)

Sichtgeräte (Displays)

Die Kathodenstrahlröhre (cathode ray tube, CRT)

wird sowohl in Vektorsichtgeräten (kaum noch üblich) als auch in Rastersichtgeräten (z.B. Fernsehen, ältere PC-Monitore) eingesetzt.

Aufbau: Hochvakuumröhre mit

- Strahlerzeugung (beheizte Kathode = Elektronenquelle, mit Steuergitter zur Regelung der Stärke des Strahls)

- Fokussierung (magnetisches oder elektrostatisches System mit "Linsenfunktion" auf den Elektronenstrahl)

- Beschleunigung durch 1 oder mehrere Anoden, meist im Bereich der Fokussierung – Strahl tritt durch ein Loch in der Anode in das Ablenkungssystem ein

- Ablenkung – meist elektromagnetisch durch Spulen (Magnetfelder!); Elektronenstrahl wird entsprechend den angelegten Ablenkströmen abgelenkt (x-, y-Richtung)

- Bildschirm mit Phosphorschicht, die zum Leuchten angeregt wird

(aus Fellner 1992)

Verhalten des Bildschirm-Phosphors:

- Aussenden von Licht beim Auftreffen des Elektronenstrahls (Floureszenz)

- fortgesetzte Emission von Licht (mit abnehmender Stärke) nach dem Abschalten (oder Weiterwandern) des Strahls (Phosphoreszenz)

- Nachleuchtdauer = Persistenz, wichtiger Parameter für Bildröhren, bestimmt die refresh rate (Bildwiederholrate), die notwendig ist, um dem Betrachter den Eindruck eines stehenden, flimmerfreien Bildes zu vermitteln

(aus Encarnação et al. 1996)

Bildwiederholfrequenzen: zwischen 30 und 80 Bildern pro Sek., abhängig u.a. von der verwendeten Phosphormischung.

Farbdisplay:

Lochmaskenröhre (Shadow mask color CRT)

## 3 Kathoden

- Schirmoberfläche mit Dreiergruppen von roten, grünen und blauen Phosphorpunkten beschichtet

- Lochplatte unmittelbar vor den Phosphortripeln ermöglicht, dass jeder der 3 Kathodenstrahlen nur auf die ihm zugeordneten Farbpunkte trifft

- Farbeindruck durch additive Farbmischung

(aus Krömker 2001)

So entstehen (bei nicht angelegter Spannung) um 90° verdrehte "Molekülfäden", die die Polarisationsebene des Lichts so verändern, dass sie mit der Polarisationsrichtung der "Austritts-Seite" ("Analysator"-Platte) übereinstimmt  minimale Lichtabschwächung.

Bei Anlegen eines elektr. Feldes werden die Molekülachsen aus ihrer Ruhelage gedreht  Polarisationsebene wird nicht mehr verändert  Analysator wirkt stark absorbierend, Flüssigkristallzelle wirkt lichtundurchlässig.

Problem: Ansteuerung der Zellen

Herstellung des Arrays mit Ätztechniken und Fotolithografie.

Der Transistor wird klein in der Ecke des Pixels positioniert, um möglichst wenig Licht wegzunehmen.

Aufbau einer LC-Anzeige:

Zellenanordnungen bei Farb-LCDs:

(a) orthogonal, (b) deltaförmig.

Plasmabildschirm (Plasma Panel)

beruht auf dem Prinzip der Leuchtstoffröhre

zwischen 2 durchsichtigen Platten mit Elektroden sind Zellen mit Neongas angebracht, die durch Spannung zum Leuchten gebracht werden

- kein Refresh nötig

- flache Bauweise, geringes Gewicht

- jedoch Problem mangelnder Auflösung, vor allem, wenn Farbdarstellung gewünscht wird

- gegenüber LCD-Technologie auf dem Rückzug

Vektorbildschirme (Random Scan System)

normale CRT, aber der Elektronenstrahl kann frei über den Bildschirm bewegt werden (im Gegensatz zur zeilenorientierten Raster-Ausgabe bei den üblichen Raster-Schirmen)

Vektorgeräte wurden seit Mitte der 60er Jahre gebaut und waren in den 70ern der dominierende Gerätetyp. Warum wurden sie weitgehend durch Rastergrafikgeräte verdrängt?

- hohe Qualität bei niedrigen Kosten möglich

- volle Farbtüchtigkeit, Flächendarstellung

- (weitgehende) Fernsehkompatibilität

- interaktive Grafik und Bildverarbeitung können mit einem System durchgeführt werden

- Komplexität flimmerfrei darstellbarer Bilder ist nicht begrenzt.

Technische Besonderheiten der rasterorientierten Anzeige bei den gewöhnlichen CRT-Monitoren und beim Fernsehen:

- Refresh verläuft zeilenweise von oben nach unten

- eigentliche Bildinformation liegt Pixel für Pixel in einem eigenen Speicher (Bildwiederholspeicher, frame buffer, refresh buffer)

- Strahl wird horizontal und zeilenweise über den Bildschirm bewegt

Einschub:

# Weitere grafische Ausgabegeräte

Plotter

Prinzip des Trommelplotters

Prinzip des Tischplotters

Prinzip des elektrostatischen Plotters

Drucker

Farbdruckverfahren im EDV-Bereich:

| Flüssigtintenstrahlverfahren | Auftragen von Flüssigtinten-Tröpfchen auf Normal- oder Spezialpapier. Weniger geeignet bei hoher Farbdeckung (Gefahr des Verlaufens und Sich-Wellens!). Bei Folien Trocknungszeit beachten (nur mit Spezialfolien möglich). |
| --- | --- |
| Festtintenverfahren | Übertragung von Festfarbe auf Papier oder Folie mit unmittelbar anschließender Wiederverfestigung. Keine hohe Qualität. |
| Farblaserdrucker | Elektrofotoverfahren (elektrostatisch + Erhitzung, wie beim s/w-Laserdrucker u. Kopierer) mit Laserstrahl und Farbtonern. Hochwertige Papierdrucke, aber weniger geeignet für Folien. |
| Thermotransferverfahren | Übertragung von Farbe aus einem Wachsfarbband auf Spezialpapier oder Transparentfolie. Liefert hochwertige Foliendrucke, aber teuer (2,50 Euro / Folie), nur noch wenig gebräuchlich. |
| Thermosublimationsverfahren | Übertragung verdunsteter Farbe auf Spezialpapier. Ermöglicht fotorealistische Ausdrucke, beste Qualität von allen Verfahren, aber teuer (ca. 5 Euro / Folie). |

Art der Farbdarstellung hängt vom gewählten technischen Verfahren ab.

Gamut von Druckern im CIE-Farbenraum ist i.allg. noch kleiner als der von Monitoren.

Prinzip des xerographischen Druckverfahrens (Laserdrucker, Kopierer):

In einem Dunkelraum wird mittels einer Coronaentladung die fotoleitfähige Selenschicht auf einer sich ständig drehenden Aluminiumtrommel mit einer positiven Flächenladung versehen. Dieser fotoleitfähigen Schicht, die sich im Dunkeln wie ein Isolator und im Hellen wie ein Halbleiter verhält, wird die zu druckende Information durch entspr. Belichtung mittels Laser als latentes Entladungsbild aufgeprägt, das anschließend in einer Tonerstation mit einem positiven Toner sichtbar gemacht wird. Hinter dem Toner wird dieses Bild mit dem synchron laufenden Normalpapier in Kontakt gebracht. Dabei werden die Tonerpartikel durch Anlegen eines elektrostatischen Feldes auf das Papier übertragen und anschließend durch Hitze fixiert.

Vor einer erneuten Aufladung wird die fotoleitfähige Schicht von restlichen Tonerpartikeln gereinigt und entladen.

Farbdarstellung durch Kopplung mehrerer Stationen mit verschiedenfarbigen Tonern.

Laserdrucker sind Seitendrucker, denn der Druckvorgang lässt sich jeweils nur zum Seitenende stoppen.

(aus Encarnação et al. 1996)

realitätsnähere Darstellung:

Flüssigtintenstrahldrucker:

Das Bild entsteht durch gezieltes Spritzen von Tintentröpfchen auf Normalpapier.

- Farbdruck ist besonders einfach zu realisieren.

- Geringer Energieverbrauch.

- Verschiedene Varianten bei der Erzeugung der Tintentröpfchen.

Tintenschreibwerk nach dem Unterdruckverfahren

(a) Einzeldüse, (b) Kopf mit 26 Düsen:

Maße für die Auflösung von Druckern: DPI, LPI und PPI

DPI = dots per inch (oft 70–100 dpi), Angabe der tatsächlichen (physikalischen) Bildpunkte pro inch Länge. Information kann irreführend sein, da ein Teil dieser Pixel für Grauwert- oder Farbwert-Matrizen verbraucht werden kann!

LPI = lines per inch, unabhängig ansteuerbare Bildzeilen pro inch (wichtiger zur Qualitätsbeurteilung eines Druckers als die dpi-Zahl!).

PPI = pixels per inch (ein Pixel kann Grauwert- oder Farbinformation enthalten und aus mehreren dots bestehen).

Beispiel: Drucker mit 10 dpi und Halbtonmatrix aus 2x2 Punkten

 5 Grauwerte sind darstellbar; 10 dpi : 2 Punkte pro Pixel =

5 ppi.

Realistisch sind 7x7- oder 8x8-Halbtonmatrizen, d.h. 600 dpi entsprechen ca. 80 ppi.

Darstellung von Farbtönen:

Tintenstrahldrucker: nur eine CMYK-Grundfarbe pro Rasterpunkt, da das Papier nicht zu feucht werden darf.

 Mehr als 4 Farbpatronen bringen hier einen Vorteil!

Mischfarben durch Halbtonmatrizen (vgl. Graustufen).

Bei einem einfachen CMY-Drucker (3 Farbpatronen) gilt folgende Tabelle:

| Matrixgröße | Farbenzahl |
| --- | --- |
| 1 x 1 | 4 |
| 2 x 2 | 35 |
| 3 x 3 | 220 |
| 4 x 4 | 969 |
| 5 x 5 | 3 276 |
| 6 x 6 | 9 139 |
| 7 x 7 | 22 100 |
| 8 x 8 | 47 905 |
| 9 x 9 | 95 284 |
| 10 x 10 | 176 851 |

(nach Wagenführ 2001)

 man braucht relativ große Matrizen, um viele Farben darstellen zu können. Der Farbraum von Druckern ist kleiner als der von Grafikdateien.

Farblaserdrucker können auf 1 Rasterpunkt die CMY-Farben mischen (jedoch nur mit jeweils voller Intensität)

 Halbtonmatrix kann kleiner gewählt werden

 dpi-Zahl darf für gleiche Qualität kleiner ausfallen!

# Grafische Eingabegeräte

Tastatur

- oft Verwendung eines zusammenhängenden Tastenblocks für die Cursorsteuerung

- TAB-Taste, Shift-TAB etc. in grafischen Benutzungsoberflächen (GUI) zum Springen von einem Menüpunkt zum nächsten, von einem Menü zum nächsten...

- "Hotkeys" (Tastenkombinationen, die 1 oder mehrere Anklickvorgänge mit der Maus ersetzen) – Vorteil: schneller als Pulldown-Vorgänge mit der Maus

Paddles und Potentiometer

Eingabegeräte für Richtungs- und Positionsangaben, meist als Drehknöpfe oder Räder realisiert.

Joystick

in beliebige Richtung beweglicher Hebel; Stellung wird meist durch je ein Potentiometer und einen Analog-Digital-Wandler für die x- und y-Richtung ermittelt

oft nichtlineare Geschwindigkeitskontrolle des Cursors

Trackball

in einem Gehäuse eingeschlossene Kugel, frei drehbar, die über gekoppelte Analog-Digital-Wandler eine (relative) Bewegungsinformation ausgibt

Die Maus

2 Konstruktionsprinzipien:

- mechanische Maus

- optische Maus

mechanische Maus ähnlich wie Trackball: Kugel an der Unterseite (manchmal auch 2 orthogonale Räder), die durch die Bewegung der Maus in Drehung versetzt wird; Kugel treibt drei im 120°-Winkel versetzte Räder an, die mit Analog-Digital-Wandlern verbunden sind

optische Maus: Lichtquellen und optische Sensoren; ältere Modelle benötigen spezielle Mousepads

- zusätzlich 3 oder 2 Funktionstasten

Vorteile der Maus: billig, einfache Bedienung, geringer Interface-Aufwand

Nachteile: geringe Genauigkeit, Verschmutzung der Räder (mech. Maus), Schwierigkeit beim Nachzeichnen von Umrissen und beim freien Zeichnen

Home Row (Key Mouse)

Miniaturjoystick unter der J-Taste oder zwischen den Tasten einer Notebook-Tastatur

Touchpad; berührungsempfindlicher Bildschirm

- kapazitive Technik: spezielle Folie, die bei Berührung Strom ableitet; Position wird durch Elektroden bestimmt

- optische / IR-Technik: Infrarot-Lichtquellen um den Schirm, deren Licht von gegenüberliegenden Sensoren empfangen wird; Unterbrechung durch Berührung des Schirms wird registriert (Nachteil: geringe Auflösung)

Lichtgriffel (Light Pen)

Sensor registriert Bildschirmhelligkeit:

Lichtgriffel war schon "totgesagt" (Grund: Halten des Griffels vor senkrecht stehendem Bildschirm zu anstrengend!), Comeback bei Notebooks und Palmtops (verschiedene Varianten)

Grafisches Tablett (Digitalisiertablett)

ebene Fläche, über die ein Griffel oder eine Fadenkreuzlupe bewegt wird

Verfahren zur Bestimmung der Position des Stiftes:

- akustisches Tablett: Griffel sendet Schallwellen aus, Mikrofone an den Tablettkanten ermöglichen über die Laufzeitmessung die Bestimmung der Position

- magnetostriktives Tablett:

Magnetdrahtgeflecht (Stahldrähte) unter dem Tablett

Spulen am Rand des Tabletts erzeugen Magnetfeld

magnetischer Impuls erzeugt Längenänderung der Stahldrähte, die sich als mechanische Spannungswelle mit ca. 5000m/s fortpflanzt

passiert die Welle die im Stift befindliche Empfängerspule, so wird ein Spannungsimpuls erzeugt; Laufzeit u. damit Position kann errechnet werden

weitere Eingabegeräte für 2D-Bildinformationen:

- Scanner

- digitale Kameras

- Video-Digitalisierungssysteme (frame grabber)

(hier nicht weiter behandelt)

3D-Eingabegeräte:

elektromagnetischer 3D-Sensor (z.B. Polhemus 3Space Tracker, Polhemus Fasttrack)

3 zueinander orthogonale Sendespulen erzeugen elektromagnetische Wellen, die von 3 Empfängerspulen im Sensor registriert werden; Intensität ist Maß für die Entfernung zu den Senderspulen

- "3D-Bleistift"

- Abtasten von 3D-Objekten

(auch Geräte mit akustischer Funktionsweise werden benutzt)

Datenhandschuh (Data Glove)

Stellung der Hand im Raum und Fingerbewegungen werden aufgenommen

- Glasfasern an "sensitiven" Stellen zeigen Lichtverlust bei Krümmung, dieser wird von Fototransistoren gemessen

- Kombination mit elektromagn. 3D-Sensor zur Messung der Position der Hand im Raum

# Logische Klassifizierung der Eingabegeräte

Zu Standardisierungszwecken werden Eingabegeräte nach der Art der gelieferten Daten und nach der Arbeitsweise in 6 logische Eingabeklassen unterteilt (Bezeichnungen nach GKS):

Lokalisierer (Locator): liefert eine Position (Koordinatenpaar)

Liniengeber (Stroke): liefert eine Folge von Positionen

Wertgeber (Valuator): liefert einen skalaren Wert (reelle Zahl)

Auswähler (Choice): liefert die Auswahl aus einer Anzahl von Möglichkeiten (nichtnegative ganze Zahl)

Picker (Pick): liefert die Auswahl aus am Schirm dargestellten und selektierbaren Bildelementen (zur Objektidentifikation)

Textgeber (String): liefert eine Zeichenkette (String).

Dabei kann ein konkretes, physikalisches Gerät mehrere Funktionen haben, durch die es mehreren logischen Klassen angehört.

Zuordnung einiger physikalischer Geräte zu den Klassen:

(aus Fellner 1992)