6.  Modelle für Kurven

erster Ansatz: Kurve durch Polygon approximieren

Polygone sind stückweise lineare Approximationen für Kurven bzw. Flächen

Nachteile:

- hohe Zahl von Eckpunkten für genaue Repräsentation erforderlich

- interaktive Manipulation schwierig

Suche nach kompakteren und einfacher manipulierbaren Repräsentationen

 "Freiformflächen", -kurven

insbesondere:

stückweise polynomiale Kurven bzw. Flächen

Geschichtlicher Hintergrund:

- ab ca. 1958 Anwendungen von Freiformflächen im CAD-Bereich, insbes. im Automobil-Karosseriebau

- Pierre Bézier (Renault): parametrische Repräsentation auf der Basis von Bernstein-Polynomen: System UNISURF

- P. de Casteljau (Citroen)

Exkurs:

Welche Repräsentationen von Kurven und Flächen gibt es?

(Krömker)

Definition einer 3D-Kurve durch stückweise Spezifikation dreier kubischer Polynome x(t), y(t), z(t) mit dem Parameter t.

Polynom-Interpolation:

Durchführung der Polynom-Interpolation:

Eine mittels der Stützpunkte gewichtete Summe von sog. Lagrange-Polynomen liefert genau das Polynom, das durch alle Pi verläuft (Lagrange-Interpolation):

Q(t)=i=0nPi⋅Ln,it  (Pi:gegebene  Punkte, ti:entspr.  Stützstellen ,  i=0,1,...,n)mit Ln,i(t)=j=0j≠int−tjti−tj .

Die Lagrange-Polynome Ln,i (t) haben die Eigenschaft, an der Stützstelle ti den Wert 1 zu liefern und an allen anderen Stützstellen 0:

- bei Hinzufügen eines weiteren Stützpunktes müssen alle Koeffizienten neu berechnet werden

- "globales Verfahren": bei einer lokalen Änderung, z.B. eines einzelnen Stützpunktes, kann sich die Gestalt der ganzen Kurve ändern

- genereller Nachteil der Interpolation mit Polynomen höheren Grades: Oszillationen

Beispiel: Interpolation des Funktionsgraphen von y = 1/(1+x2) zwischen –5 und 5

Polynom 4. Grades

Polynom 7. Grades

Polynom 14. Grades

- weiterer Nachteil: bei der Interpolation durch ein Polynom n-ten Grades weicht die Tangente stellenweise stark von der Tangente der darzustellenden Kurve ab

Abhilfe für den letzten Punkt:

man gibt neben den Stützpunkten auch die ersten m Ableitungen an den Stützpunkten vor und wählt das Polynom so, dass auch diese übereinstimmen.

für einzelnes Kurvensegment:

gegeben: P0(k), P1(k)  (k = 0; 1; ...; m) (Werte der Ableitungen an den beiden Stützstellen).

Der Parameterbereich sei [t0 , t1]   (t0 < t1).

Ansatz für dieses Segment:

Q(t)=i=01k=0mPi(k)⋅Hi,kt  , t∈[t0,t1]

darin sind die Hi,k(t) die sog. Hermite-Interpolationspolynome vom Grad 2m+1.

Das folgende Diagramm zeigt die Hermite-Polynome vom Grad 3 über dem Intervall [0; 1] (hier mit 0; 1; 2; 3 indiziert, entspr. H0,0, H0,1, H1,1, H1,0):

Durch die Vorgabe der Ableitungen, insbes. der ersten Ableitung (Tangentenvektor), kann der Kurvenverlauf besser gesteuert werden als allein durch die Positionen an den Stützstellen:

a) Variation der Länge des Tangentenvektors im Anfangspunkt des Kurvensegments

b) die Richtungen der beiden Tangenten in den Endpunkten werden variiert

zur Vermeidung von Oszillationen und globalen Auswirkungen bei lokalen Änderungen:

Zerlegung in Teilintervalle mit verschiedenen, nur begrenzt voneinander abhängigen Interpolationskurven

 Idee der Spline-Kurven

Splines

spline (engl.): dünner Stab, von Schiffsbauern benutzt, um die richtige Form der "stringer" zu konstruieren (Planken, die in Schiffs-Längsrichtung quer zu den Spanten angebracht werden und die Außenwand des Rumpfes bilden)

Entspr. deutsches Wort: "Straklatte",

daher in der älteren dt. Lit. für Splinefunktionen z.T. auch "Strakfunktionen".

Seien t0 , ..., tn  R, t0 < t1 < ... < tn , Funktion S def. auf [t0, tn].

Def.:

S heißt Splinefunktion der Ordnung k (oder vom Grad k–1), wenn gilt:

(1) S ist in jedem Teilintervall [tr, t r+1] ein Polynom

vom Grad k–1.

(2) S und die Ableitungen S(m), m = 1; ...; k–2, sind stetig

auf [t0, tn].

S heißt Sub-Splinefunktion, wenn (1) gilt, S stetig ist, (2) aber nicht gilt.

Kubische Splines

k = 4, also Polynomsegmente vom Grad 3, zweimal stetig differenzierbar.

Eine kubische Splinefunktion beschreibt näherungsweise die Biegelinie eines dünnen Stabes durch eine vorgegebene Reihe von festen Stützhaken.

(Lösung d. Euler-Lagrange-Gleichung, Variationsrechnung, s. Hoschek & Lasser 1992)

Kubische Splines benutzen auf den Teilintervallen Hermite-Interpolationspolynome vom Grad 3 = 2m+1 (m = 1).

Gegeben: n+1 Punkte Pr(0) , r = 0; ...; n  (n > 0);

Stützstellen a = t0 < t1 < t2 < ...< tn = b.

Auf dem Teilintervall [tr, tr+1]: Hermite-Interpolation 3. Grades

Qr(t)=i=rr+1k=01Pi(k)⋅Hi,kt  =(t3;t2; t; 1)⋅MH  (t∈[tr,tr+1])

darin ist MH die sog. Hermite-Matrix (4,3-Matrix)

(beachte: die Pi(k) werden hier als Zeilenvektoren interpretiert!)

MH ist unabhängig von t.

Die Berechnung von MH erfolgt durch Einsetzen von tr und tr+1 in die obige Gleichung und in die einmal differenzierte Version der obigen Gleichung.

Daraus lassen sich die Hermite-Polynome, und damit die Splinefunktion, berechnen.

Eine explizite Vorgabe der 1. Ableitungen auch in den inneren Stützstellen ist i. allg. nicht sinnvoll

- fordere stattdessen: Stetigkeit der 1. Ableitung (siehe Def. der Spline-Funktionen)

2n Werte bislang unbestimmt (für jedes Segment die 1. Ableitungen in den beiden Endpunkten)

Stetigkeitsforderung liefert n–1 weitere Bedingungen

 n+1 Koeffizienten immer noch unbestimmt

fordere zusätzlich die Stetigkeit der 2. Ableitung

liefert n–1 weitere Bedingungen

 2 Koeffizienten immer noch unbestimmt

man gibt die 1. Ableitung in den Endpunkten vor

 liefert Bestimmungsgleichungen für die restlichen 2 Koeffizienten

Berechnung der Koeffizienten für die kubischen Polynome in den Teilintervallen läuft auf Lösen eines lin. Gleichungssystems heraus!

Zusammenfassung zur stückweisen Polynom-Interpolation

(gilt entsprechend auch für Approximationsansätze):

Approximationsverfahren für die Kurvendarstellung

(a) Bézier-Kurven

- spezielle Form polynomialer Kurven

- spezifiziert durch n+1 Kontrollpunkte P0, P1, ..., Pn

- Kurve läuft nicht durch alle Kontrollpunkte, sondern wird von ihnen beeinflusst!

Der Kontrollpunkt Pi wird durch das sogenannte i-te Bernstein-Polynom gewichtet:

Q(t)=i=0nPi⋅Bi,n(t)underbracealignl
                  Bernstein}  {} # 
} underbrace { size 8{−Polynome
                    ,  t∈[0;1]

Definition:

darin ist der Vorfaktor der bekannte Binomialkoeffizient:

ni=n!i!(n−i)!

Bernsteinpolynome vom Grad n = 4  (unterer Index = i):

Eigenschaften:

- Es gilt:

i=0nBi,n(t)=1    ∀t∈[0;1]

Beweis:

i=0nBi,n(t)=i=0nn

(  nach dem binomischen Satz)

- Die approximierende Kurve Q(t) liegt innerhalb der konvexen Hülle der Kontrollpunkte P0, ..., Pn

| n = 2: | n = 3: |
| --- | --- |

- Für die Sortierung nach t-Potenzen def. man:

Qi,n :=nij=0iij(−1)jPi−j=nij=0iij(−1)i−jPj

dann gilt:

Q(t)=i=0nQi,n⋅ti (t∈[0;1])

Die Berechnung der Qi,n aus den Kontrollpunkten lässt sich in Matrixschreibweise zusammenfassen:

Q0,nQ1,n⋮Qn,n=Mn⋅P0P1⋮Pn   ,      (Mn)i,j=(−1)i−jniij

( ij=0 für j > i)

- bei n+1 vorgegebenen Kontrollpunkten ist Q(t) Polynom n-ten Grades mit Q(0) = P0 und Q(1) = Pn , also Übereinstimmung mit den Kontrollpunkten am Rand

- die Kante P0P1 und die Kante Pn–1Pn sind Tangenten an Q im Punkt Q(0) bzw. Q(1) und zeigen in Richtung der Differenz zum Nachbarpunkt:

dQdt=i=1nQi,n⋅i⋅ti−1

für t = 0:

dQdt|t=0=Q1,n=n⋅(−P0+P1)

für t = 1 entsprechend.

- das Verfahren hat globalen Charakter: Einfügen von zusätzlichen Kontrollpunkten bedingt höheren Grad des approximierenden Polynoms und engere Anlehnung an das Polygon der Kontrollpunkte ("charakteristisches Polygon").

- zum Aneinanderfügen zweier Bézier-Kurven mit stetig differenzierbarem Übergang müssen die entsprechenden Endstücke der charakteristischen Polygone kollinear sein.

Beispiele verschiedener Bézier-Kurven mit ihren charakteristischen Polygonen (Kontrollpunkten):

Berechnung von Punkten auf der Bézier-Kurve:

iterativ in endlich vielen Schritten möglich

 Algorithmus von de Casteljau

Initialisierung:

bi0 = Pi    für i = 0, ..., n

Iteration:

k = 1, ..., n:

i = k, ..., n:

bik = (1 – t) bi–1k–1 + t bik–1

Ergebnis:

Q(t) = bnn .

(hochgestellte Zahl hier kein Exponent, sondern Index.)

Veranschaulichung des Rechenschemas

(hier bi = Pi , X(t) = Q(t)):

Entsprechende geometrische Konstruktion eines Punktes zum Parameterwert t auf der Kurve:

Teilung der Kanten des charakteristischen Polygons im Verhältnis  t : (1–t), Verbinden der Teilungspunkte, Iteration

Beispiel: Konstruktion nach de Casteljau für n = 3 und t = 2/3:

weitere Eigenschaften der Bézier-Kurven:

- monotoner Datensatz führt zu monotoner Kurve

- konvexer Datensatz führt zu konvexer Kurve

- Rotations- und Translationsinvarianz

- lokale Änderungen in den Kontrollpunkten wirken sich zwar global aus, aber Einfluss ist nur in der Umgebung des geänderten Punktes signifikant

- es können Doppelpunkte auftreten:

Bézierkurve vom Grad 4 mit einem Doppelpunkt

häufig gebraucht: Spezialfall n = 3, kubische Bézier-Kurve

Matrix-Notation der kubischen Bézier-Kurve:

Zusammenfassung zu Bézier-Kurven:

- historisch bedeutendes Repräsentationsmodell

- schnelle + einfache Berechnung

- noch oft in interaktiver Anwendungssoftware genutzt: Kontrolle der Endpunkte und der Tangenten, ggf. interaktive Beeinflussung der Kontrollpunkte

- Verallgemeinerung auf Flächen: möglich, aber durch zu wenige Freiheitsgrade beim Modellieren nur beschränkt einsetzbar

- Verwendung von Bézier-Flächen für das Rendering

(b) B-Splines

Es sei (t0, t1, ..., tn) ein "Knotenvektor" (Vektor von Kontrollstellen) mit ti  tj für i < j .

Die (nicht-uniformen) normalisierten B-Spline-Basisfunktionen Ni,k der Ordnung k über dem Intervall [t0, tn] sind def. durch

Verlauf von Ni,1:

Beispiel  k = 2 :

Ni,2(t)=t−titi+1−tiNi,1(t)+ti+2−tti+2−ti+1Ni+1,1(t)

...........                     ^^^^^^^^

Beispiel k = 3, Knotenvektor (0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4),

Verlauf der B-Spline-Basisfunktionen Ni,3(t), i = 0, ..., 5:

Allgemein ist Ni,k(t) = 0 für t  [ti, ti+k].

Vereinbarung:

t−titi+k−1−ti:=0   für  ti+k−1=ti

ti+k−tti+k−ti+1:=0   für  ti+k=ti+1

Das Parameterintervall für die Kurve, [u0, un], wird zerlegt in   n = m–k+2   Teilintervalle  [ui, ui+1),

i = 0; 1; ...; n–1.

Def. des Knotenvektors (t0, t1, ..., tk+m ):

ti = u0 		für i = 0; 1; ...; k–2,

ti+k–1 = ui 		für i = 0; 1; ...; m–k+2,

ti+m+2 = un 	für i = 0; 1; ...; k–2.

- Spezialfall der uniformen B-Splines: wähle uniforme (d.h. äquidistante) Teilung von  [u0, un), also u0 = 0, u1 = 1, u2 = 2, ..., un = n.

- Spezialfall m = k–1, t0 = 0, t1 = 1:

Knotenvektor = (0, 0, 0, ..., 0, 1, 1, 1, ..., 1) (k Nullen, k Einsen) liefert "degenerierte B-Spline-Basis":

Ni,k(t)=k−1iti(1−t)k−1−i=Bi,k−1(t)

(Bernstein-Polynom somit als Spezialfall).

- Für die B-Spline-Basisfunktionen gilt (im allgemeinen Fall):

i=0mNi,k(t)= 1  für  t∈[t0 ; tn).

(wichtig für die Konvexe-Hüllen-Eigenschaft, s.u.).

(Beweis durch Induktion über k.)

Approximation einer gegebenen Liste von Kontrollpunkten Pi,

i= 0, ..., m, durch eine B-Spline-Kurve der Ordnung k:

Q(t)=i=0mPi⋅Ni,k(t), t∈[t0;tn)  .

An den Rändern: Q(t0) = P0, Q(tn) = Pm,

dazwischen werden die Pi  i. allg. lediglich approximiert.

Aber: wenn man Pi = Pi+1 = ... = Pi+k–1 setzt, muss Q(t) durch Pi verlaufen   Durchlaufen eines Punktes lässt sich erzwingen.

Eigenschaften der B-Spline-Kurven:

- wegen Ni,k(t) = 0 für t  [ti, ti+k) ist das Verfahren lokal.

lokale Wirkung der Kontrollpunkte. k = 3, Knotenvektor (0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5); durch Verschieben von d3 nach d3' werden lediglich die Kurvensegmente mit Parameterwerten zwischen 1 und 4 beeinflusst.

- Da sich die Basisfunktionen zu 1 summieren (s.o.), liegt die approximierende Kurve innerhalb der konvexen Hülle der Kontrollpunkte.

- Genauer: Q(t) verläuft innerhalb der konvexen Hülle von je k aufeinanderfolgenden Kontrollpunkten:

 für kleines k legt sich Q(t) eng an das Polygon an,

für k = 2 ist Q(t) identisch mit dem charakteristischen Polygon.

- wenn k+1 aufeinanderfolgende Kontrollpunkte kollinear sind, enthält die Kurve eine der Polygonkanten:

k = 3, 4 Punkte d1, ..., d4 kollinear: Erzwingung eines Geradenstücks

- es gibt ein iteratives Berechnungsverfahren als Verallgemeinerung des de Casteljau-Algorithmus:

Algorithmus von de Boor

(siehe Encarnação et al. 1996)

Für einige Anwendungen (insbes. bei Verwendung für Flächen) bei B-Splines immer noch nicht genug Freiheitsgrade

Idee: Def. der Kurve in homogenen Koordinaten

 dadurch zusätzliche Freiheitsgrade

(x(t), y(t), z(t), w(t))

Bei Normalisierung (Division durch w(t)) entstehen gebrochenrationale Funktionen.

Somit:

(c) NURBS

= Nicht-uniforme rationale B-Splines

wie bei den einfachen B-Splines wird die Kurve stückweise zusammengesetzt:

Wirkung der Gewichte auf NURBS: eine NURBS-Kurve mit

k = 5, Knotenvektor (0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4), bei der das Gewicht w4 variiert wurde: